附件1：LX2019-029项目要求

1．面料技术参数

主要成份; 35%POLYESTER+65%PVC; 防火等级. 环保等级; 国家环境管理体系ISO14001:2004标准. 编织方法; 斜纹组织; 重 量; 400g/m2±5%. 厚度; 0.7mm; 日晒色牢度; 5级. 加工工艺要求; 面料两侧边保证面料无毛边，裁切标准；保证加工工艺质量及面料表面整体美观。. 2、机构技术标准： 品名; 技术标准. 手拉机构; 拉珠总成：圆形形状，采用尼龙+玻纤增强高级工程塑料和进口琴钢丝弹簧；减速比1：1.55，省力30%，内置8个行星齿轮的减速机构，拉动柔顺省力，升降平稳，使用寿命10000次，最大负载12KG。整套系统保证帘布在规定面积、重量内轻松省力，收拉自如。. 拉珠为塑工程料材质，珠径6.5MM，颗粒圆整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，用手接触，无毛刺感,具有自润滑作用。. 轨道：铝合金加厚，宽32MM，高26MM，壁厚1.2MM。. 传动带; 聚氨酯规格12MM，带10根钢丝，使用寿命经10万次传动。. 产品名称; 单位; 数量; 备注. 手动遮阳天棚帘; 平方; 185; 1：天棚帘数量为预估数量，最后决算按实际施工面积计算。 2：单价包含拆除，送货，安装，搭脚手架等费用。 3：如现场有特殊要求，由双方协商解决。.

上表为数量等要求。